一、采购清单

| 序号 | 采购标的名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井冈山大学教育发展用地第一期（237亩）围墙工程 | 1 | 项 |

二、技术要求

（一）编制依据

1、定额依据：2017年版《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额》、2017年版《江西省市政工程消耗量定额及统一计价表》、2023年版《江西省园林工程消耗量定额及统一计价表》；

2、清单依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

3、信息价采用吉安2025年10月份信息价，无信息价的则采用慧讯网、广材网等询价及市场价。

4、本次控制价暂列金按98941.30元计列。

（二）人员要求

1、供应商须为本项目拟派一名技术负责人。

2、项目施工现场管理人员【施工员、安全员、质量员】须具有合格有效的岗位证书或培训证书。安全员可提供建设行业主管部门核发的经年检合格有效的安全生产考核合格证书C证替代岗位证书。【需在响应文件中提供证书的扫描件、住建云查询截图（截图的单位名称须与供应商名称一致）及本项目响应文件提交截止时间前6个月内（不含磋商当月）任意1个月供应商为上述人员缴纳的社保证明材料扫描件并加盖供应商公章，否则视为无效响应】。

（三）施工图纸：详见附件。

（四）工程量清单：

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101004001 | 挖槽坑土方 | 三类土 | m3 | 2382.033 |  |  |  |
| 2 | 010103001001 | 回填方 | 回填方 | m3 | 1876.893 |  |  |  |
| 3 | 010103002001 | 余方弃置 | 余方装车弃置，运距暂按10km | m3 | 505.138 |  |  |  |
|  |  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 010501001001 | 垫层 | C20混凝土 | m3 | 143.167 |  |  |  |
| 5 | 010502001001 | 矩形柱 | C25混凝土 | m3 | 136.76 |  |  |  |
| 6 | 010501003001 | 独立基础 | C25混凝土 | m3 | 53.258 |  |  |  |
| 7 | 010503001001 | 基础梁 | C25混凝土 | m3 | 99.01 |  |  |  |
| 8 | 010503004001 | 圈梁 | C20混凝土 | m3 | 13.582 |  |  |  |
| 9 | 010514002001 | 预制混凝土压顶 | C20混凝土 | m3 | 9.534 |  |  |  |
| 10 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 现浇混凝土钢筋（III级钢，直径12） | t | 14.454 |  |  |  |
| 11 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 现浇混凝土箍筋（I级钢，直径8） | t | 10.143 |  |  |  |
|  |  | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 010401001001 | 砖基础 | MU7.5水泥砂浆MU10砖砌体 | m3 | 212.164 |  |  |  |
|  |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 25厚1:2.5水泥砂浆找平 | m2 | 862.861 |  |  |  |
| 14 | 011202001001 | 柱面一般抹灰 | 25厚1:2.5水泥砂浆找平 | m2 | 967.84 |  |  |  |
| 15 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 灰色真石漆饰面 | m2 | 2073.976 |  |  |  |
| 16 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 伸缩缝，缝宽100mm;缝中填塞沥青麻筋 | m | 61.1 |  |  |  |
|  |  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 040309001001 | 金属栏杆 | 方管栏杆（竖杆25*25*1.2，横杆50*50*1.5三道）（高度1.8m)（面喷金属氟碳漆） | m | 1173.19 |  |  |  |
| 18 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 | 铁艺大门(面喷金属氟碳漆） | m2 | 12.5 |  |  |  |
| 19 | 010516002001 | 预埋铁件 | 预埋铁件 | t | 2.202 |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 011701002001 | 外脚手架 | 独立柱脚手架 | m2 | 4444.7 |  |  |  |
| 21 | 011702001002 | 基础 | 基础垫层 复合模板 | m2 | 471.999 |  |  |  |
| 22 | 011702001001 | 基础 | 独立基础 复合模板 木支撑 | m2 | 236.7 |  |  |  |
| 23 | 011702002001 | 矩形柱 | 矩形柱 复合模板 钢支撑 | m2 | 1367.6 |  |  |  |
| 24 | 011702005001 | 基础梁 | 基础梁 复合模板 钢支撑 | m2 | 825.251 |  |  |  |
| 25 | 011702008001 | 圈梁 | 圈梁 直形 复合模板 钢支撑 | m2 | 226.368 |  |  |  |
| 26 | 011702008002 | 预制混凝土块压顶 | 压顶 复合模板木支撑 | m2 | 94.68 |  |  |  |
| 27 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 履带式挖掘机进出场费1m3以内 | 台·次 | 1 |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注 |
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.2 | 临时设施费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 | 其他总价措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3 | 扬尘治理措施费 |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 98941.3 |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 5 | 其他 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项+措施项目+其他项目+规费 |  | 9 |  |

注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。