江西赣能股份有限公司丰城发电厂

2026年煤区第三方测绘方量项目

招标技术规范书

二〇二五年十二月十日

目     录

一、 总则	1

二、 项目概况	1

三、 项目内容	2

四、 项目服务期限及要求	2

五、 主要技术要求	3

六、 项目施工组织管理	4

七、 双方职责	4

八、 验收要求	4

九、 考核	5

十、 投标人承诺	5

十一、 附录	5

- 总则

- 本技术规范书适用于江西赣能股份有限公司丰城发电厂年度煤区（5、6、7、8号机组煤场A、B、C、D、E、F煤区及应急堆场G）地形测绘并计算出堆煤方量、库存量的测算。

- 投标方必须执行国家和行业相关的标准、规范，同时严格执行招标方的各项管理制度。招标方有权对投标方在违反标准、规范、管理制度时进行经济考核。

- 投标方不允许对项目进行外包或分包，否则视为违反合同，招标方有权终止合同。

- 投标方在本合同有效期内，技术有问题、人员力量不够或不服从管理，招标方有权单方面解除合同，或招标方有权另行委托第三方进行紧急处理，投标方应担负全部委托费用及由此造成的损失。

- 本技术规范解释权归招标方，如果本技术规范出现前后不一致的描述，投标方应在签订前提出澄清，如无澄清，则按招标方解释执行。

- 本技术规范经投标方和招标方确认后作为合同的附件，与合同正文具有同等法律效力。

- 本标段按5次的方量测量及库存量测算进行招标，按次数据实结算。

- 本标段维护期2026年1月1日至2026年12月31日。

- 项目概况

- 项目地理位置

江西赣能股份有限公司丰城电厂位于江西省丰城市西面石上村铜鼓山，厂区距丰城市区8公里，距南昌市约60km，南临赣江约0.5km，东距丰高公路约0.6km，北距丰城水泥厂2.8km。丰城发电厂5、6、7、8号机组煤场最大存煤65万吨。

- 气候条件

采用丰城站1957—2012年资料统计得累年气象特征值如下：

年平均气温	17.8℃

极端最高气温	40.7℃（2010年8月4日）

极端最低气温	-14.3℃（1991年12月29日）

年平均相对湿度	81%

年平均气压	1012.5hPa

年最高气压	1040.9hPa

年最低气压	988.8hPa

一日最大降水量	287.5mm（1973年6月22日）

最大三日降水量	635.1mm

年平均降水日数	154d

最大积雪深度	15cm（1977.02.091980.02.071991.12.28）

年平均冻土深度	30～50cm

年平均雷暴日数	52d

最大冰雹直径	42mm

年平均风速	2.6m/s

- 项目内容

投标人负责组织并完成江西赣能股份有限公司丰城发电厂5、6、7、8号机组煤场A、B、C、D、E、F煤区及应急堆场G煤堆月度测绘工作并计算出堆煤方量、库存量等作业任务，全年盘点按次数进行结算。

- 项目服务期限及要求

4.1服务期限：2026年1月1日至2026年12月31日。

4.2 每次（月度）盘点以招标方通知为准，自招标方确定盘煤时间起7天内完成盘点煤区地形月度测绘工作并计算出堆煤方量、库存量。

4.3 投标方按最高次数报总价，年度按次数据实结算。

4.4 安健环目标

4.4.1不发生人身轻伤及以上事故。

4.4.2不发生群伤事故。

4.4.3不发生垮（坍）塌事故。

4.4.4不发生火灾、爆炸事故。

4.4.5不发生一般及以上设备事故（含施工机械事故）。

4.4.6不发生负主要责任的生产性交通事故。

4.4.7不发生误操作事故。

4.4.8不发生环境污染事故。

4.4.9杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。

4.4.10不发生严重集体违章事件。

4.4.11不发生对社会造成较大影响的事件。

4.4.12不发生移交生产后改造原因的停机事故。

4.4.13不发生违反《中华人民共和国劳动合同法》有关规定的事件。

4.4.14实现“零事故、零伤害、零污染”创建一流安全文明施工现场。

4.5文明施工目标

4.5.1人员着装、安全帽、安全带等配置要符合规范、统一。

4.6项目总的要求

4.6.1投标方在施工中必须无条件服从招标方在工作现场的统一管理，严格按招标方的相关管理制度执行，服从和接受招标方根据相关管理制度进行的考核。

4.6.2投标方必须对作业期间进行全过程管理，夜间作业必须得到有效管控（无特殊情况，尽量避免夜间、高风险作业）。

4.6.3认真遵守和执行电力行业相关火力发电企业的规程和规章制度、招标方颁发的规程和制度。

4.6.4项目所需设备、专用工具由投标方自备。

- 主要技术要求

5.1按照中华人民共和国煤炭行业标准要求测量，确保测量数据准确可靠。

5.2能够独立完成GPS定位测量与数字化成图，并利用DTM方量进行计算。

5.3 参照中华人民共和国煤炭行业标准要求完成煤场煤炭堆积方测量。

5.4 完成煤场库存量测算，并出具最终测量正式报告。测量正式报告包括（但不限于）以下内容：

5.4.1 报告名称、编号、页号及总页数。

5.4.2 报告目录。

5.4.3 储煤场基本情况，如编号位置、类型、大小、分区、存煤概况。

5.4.4 各分区煤堆体积测定报告。

5.4.5 库存煤盘存结果宜包括储煤场每一区域煤堆库存煤量和煤场煤堆地形图、煤堆点 云图、等高线图和三维透视立体图等。

5.4.6 参加盘煤人员，以及报告编写、审核和批准人。

5.4.7 盘煤日期、天气情况及其他需要报告的信息。

- 项目施工组织管理

投标方应对本项目配备足够管理力量、技术力量和劳动力，确保年度盘点工作得以实现，如投标方在管理方面、安全、技术力量、进度等方面确实无法达到招标方要求，招标方有权终止投标方施工或解除合同。

- 双方职责

7.1投标方的工作范围和责任

投标方提供满足本规范书要求所必须的硬件、软件和各项服务，其中包括（但不限于）下列内容：

7.1.1严格按招标方要求及相关标准，保质、保量、按期完成项目任务，自收到招标方通知后，随招标方按临时人员入厂规范要求进场工作。

7.1.2 服从并配合招标方的安全监察、质量监理。按有关规程规定及招标方要求做好安全措施、技术措施，对项目实施过程中的安全问题负责。

7.1.3做好原始记录和资料收集工作，按招标方要求全部测算成果应于工作任务结束后5个工作日内交招标方验收。

7.1.4投标方自带煤场方量的测量工具和测算工具，做好文明施工，每次现场工作完成后，投标方须认真清理场地，保持场地干净、整洁，现场不得遗留工器具、材料及其他杂物。

7.1.5因投标方原因导致项目检测或试验数据出现偏差，由投标方免费重做。

7.1.6 按招标方相关管理要求按时申报资金计划和办理结算工作。

7.2 招标方工作

7.2.1根据项目需要向投标方提供项目相关技术资料、图纸及招标方相关管理规定。

7.2.2在项目开工前查验投标方组织机构设置情况及人员资质。

7.2.3负责审定投标方的试验方案并监督执行。

7.2.4进行安全技术交底及协助投标方做好安全措施。

7.2.5组织项目验收，按照合同约定时间及金额向投标方支付协议价款。

- 验收要求

8.1投标方在规定盘点时间内完成江西赣能股份有限公司丰城发电厂5、6、7、8号机组煤场A、B、C、D、E、F煤区及应急堆场G煤区地形测绘并计算出堆煤方量、库存量，盘点次数以招标方通知为准。

8.2 招标方组织验收，经招标方验收合格，由投标方完成江西赣能股份有限公司丰城发电厂5、6、7、8号机组煤场A、B、C、D、E、F煤区及应急堆场G煤区煤炭堆积方量测绘并绘制成图，出具招标方认可的煤场煤炭堆积库存量纸质报告2份、电子报告1份。

- 考核

9.1 投标方工作必须在规定的工期内完成，延误一天考核投标方2000元。（特殊情况，酌情考虑）

9.2 试验程序必须符合国家、行业标准要求，试验数据真实可靠，发现一次数据虚假的考核投标方2000元并责令重新按标准要求进行试验。投标方原因造成验收不合格的，则投标方必须免费重新按要求进行试验，否则拒付该项目对应的合同费用。

9.3 投标方至少需提供两份书面的正式技术报告及电子版报告，并按与招标方约定的交付日期(约定为试验完成后10天内）交付，每迟交1天（按投标方邮寄或发送邮件日期为准）扣除1000元/天。

9.4投标方未按招标方要求按时申报资金计划和办理结算工作，考核1000元/天，由此造成的后果由投标方承担。

9.5 具体考核条款见附录。

- 投标人承诺

10.1服从招标方管理、接受招标方相关考核的承诺。

10.2安健环目标、质量目标、进度目标、文明施工目标的承诺。

10.3严格执行招标内容的承诺。

10.4项目完工后，投标方在清场结束后，方可撤离人员。

10.5投标方必须在投标文件中对上述内容进行书面承诺，承诺书必须由企业法人签字、盖章。

- 附录

11.1违反“安全生产十条禁令”考核标准

| 序号 | 考核项目 | 考核标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无票作业 | 考核1万元/次，情节严重的清退出场 |
| 2 | 违章指挥、强令冒险作业 | 考核1万元/次，情节严重的清退出场 |
| 3 | 在岗饮酒、酒后上岗 | 考核1万元/次，情节严重的清退出场 |
| 4 | 高处作业不系安全带 | 考核1万元/次，直接清退违章人员 |
| 5 | 特种作业和特种设备作业人员无证作业 | 考核1万元/次，直接清退违章人员 |
| 6 | 在易燃易爆区内吸烟或未经许可在防火重点部位动火 | 考核1万元/次，情节严重的清退出场 |
| 7 | 利用吊钩、货叉载人，严禁在起吊重物下方行走或逗留 | 考核1万元/次，情节严重的清退出场 |
| 8 | 未经通风、检测进入有限空间 | 考核1万元/次，情节严重的清退出场 |
| 9 | 约时停送电 | 考核1万元/次，情节严重的清退出场 |
| 10 | 危险性较大分部分项工程专项方案未经审批或论证即开工 | 考核1万元/次，情节严重的清退出场 |