需求：

1. 根据药学部申请，在老年医学中心楼中心药房安装2台监控摄像机（带内置拾音），400万像素，覆盖中心药房轨道物流，供电方式：DC12V/PoE，与医院现有视频监控系统无缝兼容，三年硬件质保；

2.安装2台监控POE供电设备，与医院现有视频监控系统实现无缝兼容，端口类型≥16个10/100/1000Base-T POE+电口，≥4个1000Base-X SFP光口，≥1个Console口，PoE整机功耗≥250W；三年硬件质保；

3. 从老年医学中心楼1楼职工电梯厅沿走廊吊顶布线至中心药房，需全程套管沿吊顶隐蔽处通过线管将信号线拉到指定位置，铺设无氧铜六类网络线49米，两台合计98米，线径≥0.57， PVC20白色线管55米至指定点位，吊顶层高6米，需自备高梯；

4. 调试两台监控摄像机网络和POE供电设备，配置报警网段，监控网段，需与监控网络互联，POE供电设备需出具兼容性承诺函；

5.售后服务：质保期1年，质保期间故障需在1小时内安排一名具备中级及以上网络工程师证书的技术工程师到场保障该项目点位设备、网络正常；

6.成交后10个自然日内货物进场，2个自然日完成全部安装调试，所供货品需满足正品行货，不接受瑕疵品，二次拆封，串货，供货时附带质量证明以及生产厂家售后证明。