附件1：

市场调研设备需求

（一）DSA（1项）：

设备需求：

1.悬吊式安装。

- 2.配套软件包含所有三维后处理功能，并且满足心脏介入、神经血管介入、外周血管介入、肿瘤血管介入的需求。

- 3.集成最新的低剂量技术。

4.配套高压注射器、医用显示器、放射防护设备、除湿机等。

（二）16排CT（1项）：

设备需求：

- 1.探测器≥16排。

- 2.需满足全身各部位影像学检查，具备低剂量扫描模式、伪影抑制算法，带肺结节软件功能和智能影像扫描定位系统，配备高热容量球管及原厂独立后处理工作站。

- 3.配套放射防护设备、诊断显示器、除湿机等。

（三）64排及以上CT（1项）：

设备需求：

- 1.探测器≥64排。

- 2.需满足全身各部位影像学检查，具备低剂量扫描模式、伪影抑制算法，带三维重建、肺结节等所有软件功能，配备高热容量球管及原厂独立后处理工作站。

- 3.需满足各项影像学增强检查及CTA检查。

- 4.配套高压注射器、放射防护设备、除湿机、诊断显示器等。

- 5.要求终身免费软件升级。

（四）256排CT（1项）：

设备需求：

1.探测器≥256排的高端CT或双源高端CT(256排）。

- 2.需满足全身各部位影像学检查，具备低剂量扫描模式、伪影抑制算法，带三维重建、肺结节等所有软件功能，配备智能影像扫描定位系统，配备高热容量球管及原厂独立后处理工作站。

- 3.需满足各项影像学增强检查、冠脉CTA及其他CTA检查。

- 4.配套高压注射器、放射防护设备和辐射检测仪、除湿机、诊断显示器等。

- 5.要求终身免费软件升级。

- （五）3.0T（高端）磁共振（1项）：

- 设备需求：

- 1.用于人体器官、骨骼、全身的医学的检查、MRI检查及融合图像的临床诊断使用，配套各项磁共振检查技术。

- 2.除了设备本身，还要求提供机房建设技术支持、磁屏蔽技术支持、配套精密空调及水冷机组、无磁转运车、无磁转运椅、磁性探测仪、配套注射器、诊断显示器等，且要求终身免费软件升级。

- （六）1.5T磁共振（1项）：

- 设备需求：

- 1.用于人体器官、骨骼、全身的医学的检查、MRI检查及融合图像的临床诊断使用，配套各项磁共振检查技术。

- 2.除了设备本身，还要求提供机房建设技术支持、磁屏蔽技术支持、配套精密空调及水冷机组、无磁转运车、无磁转运椅、磁性探测仪、配套注射器、诊断显示器等，且要求终身免费软件升级。

- （七）多功能DR（1项）：

- 设备需求：

- 1.影像科用于各部位及胃肠造影的快速成像检查。

- 2.配套放射防护设备、除湿机、诊断显示器等。

- （八）双板DR（1项）：

- 设备需求：

- 1.悬吊式安装。

- 2.影像科用于骨骼、胸部、腹部等部位的快速成像检查，包含长骨和脊柱拼接功能。

- 3.配套放射防护设备、除湿机、诊断显示器等。

- （九）移动DR（1项）：

- 设备需求：

- 1.设备轻便、无线操控、长续航。

- 2.满足各角度的大幅度转动。

- 3.配套放射防护设备、诊断显示器等。

- （十）钼靶机（1项）：

- 设备需求：

- 1.要求最新机型。

- 2.需满足各项钼靶检查。

- 3.配备放射防护设备、除湿机、诊断显示器等。

- （十一）骨密度仪（1台）：

- 设备需求：

- 1.需满足各项骨密度检查。

- 2.带自动智能扫描功能。

- 3.配备计算机自动辅助诊断分析软件。

- 4.配套放射防护设备、除湿机、诊断显示器等。

- （十二）ERCP（1项）：

- 设备需求：

- 1.支持动态透视和静态透视。

- 2.能满足各项ERCP手术。

- 3.具备数字化高清影像处理功能。

- 4.配套放射防护设备、除湿机、诊断显示器等。

- （十三）高压氧舱（1项）：

- 设备需求：

- 1.满足临床抢救及治疗的需要。

- 2.治疗人数≥20人。

- 3.需符合机房建设。

- （十四）手术无影灯（10项）：

- 设备需求：

- 1.双灯设计。

- 2.配置可重复灭菌手柄等。

- 3.采用优质的 LED 冷光源作为手术照明，LED手术照明灯无频闪，光源平均寿命长。

- （十五）可移动式无影灯（2项）：

- 设备需求：

- 1.采用优质的 LED 冷光源作为手术照明，LED手术照明灯无频闪，光源平均寿命长。

- 2.可选配交直流两用。

- （十六）麻醉吊塔（9项）：

- 设备需求：

- 1.需整合氧气、二氧化碳、负压吸引、压缩空气、氮气、废气等，接口防误插，配置网络接口和电源插座，终端数字化并具备压差报警，终端标准为德标。

- 2.提供充足电源，双臂设计，电动升降/移动，配备托盘、网篮等。

- 3.旋转需有警示保护机制，符合医疗电气标准，配置绝缘监测与漏电保护。

- （十七）腔镜吊塔（4项）：

- 设备需求：

- 1.气体接口（接口防误插）：空气2个，负压吸引2个，氧气2个，二氧化碳≥1个，终端标准为德标。

- 2.电源插座≥12个，网络接口≥2个，视频接口≥2个，等电位接口≥2个，抽屉≥1个。

- （十八）碳纤维骨科专用手术床（2项）：

- 设备需求：

- 1.动力系统采用电动液压方式，可电动调节实现台面升降、头脚倾、左右倾、背板上下折、腿板上下折、解锁锁定。

- 2.手术床具备多种电动控制方式，包括线控器、无线遥控器、备用面板、脚踏开关。

- 3.配置电动手术床主床、记忆海绵床垫、各部位面板、备用面板、碳纤维床板、牵引架及各部位支架等整套设备。

- 4.需满足各类骨科手术需求。

- （十九）骨科牵引架（3项）：

- 设备需求：

- 1.配备高档牵引靴，会阴保护杆、辅助台车等。

- 2.需满足各类骨科手术需求。

- （二十）手术床（7项）：

- 设备需求：

- 1.手术床最大承重≥360kg。

- 2.需满足手术过程中的各项体位调节需求。

- （二十一）一体化手术室（1项）：

- 设备需求：

- 1.具备4K影像处理能力的中控系统和手术视频会议功能。

- 2.配置4K智慧屏、远程示教系统。

- 3.配置4K术间全景摄像和术野摄像。

- 4.需要能够对接医院HIS、PACS等信息系统。

- （二十二）G臂机（1项）：

- 设备需求：

- 1.满足脊柱、创伤、关节、四肢、各科室手术需求使用。

- 2.支持偏立柱、双立柱手术床从侧方进床。

- 3.支持待机状态下不同手术房间转场。

- 4.产品使用寿命≥8年。

- 5.配置放射防护设备。

- （二十三）C臂机（2项）：

- 设备需求：

- 1.多功能型高端C型臂，适用于高难度复杂外科成像。

- 2.需满足脊柱、创伤、关节、四肢、各科室各项手术需求使用。

- 3.配置放射防护设备。

- （二十四）干湿分离吊桥（39项）：

- 设备需求：

- 1.集成多个德标气体终端（氧气、负压吸引、压缩空气等各≥2个）、充足的国标电源插座及网络接口。

- 2.需物理分隔为干区（设备与气电） 与湿区（输液与操作），箱体采用全模块化设计，便于功能组合与后期扩展。

- 3.气体接口需具备防误插和带气维修功能，表面涂层应具备抗菌性能，且内部管线需隐藏不外露以利清洁。

- （二十五）多腔长龙清洗消毒器（三舱）（1项）：

- 设备需求：

用于为可复用医用器械提供全自动流水线式的清洗、消毒、漂洗、润滑（按需）与干燥一体化处理，满足消毒供应中心的感控与高效周转需求。三独立功能舱（预清洗 / 主清洗消毒 / 干燥），具备过温、过压、缺水、门异常报警。

（二十六）全自动清洗机（2项）：

- 设备需求：

用于对可复用医用器械、器具、物品进行标准化的全自动清洗、漂洗、消毒（按需）、润滑、干燥处理，去除有机物 / 无机物污染物并杀灭致病菌，具备过温、过压、缺水、门体异常等多重报警保护功能。

（二十七）脉动预真空蒸汽灭菌器（2项）：

- 设备需求：

对可耐受高温高压的复用医用器械、器具、敷料等进行彻底灭菌，使其达到无菌状态，满足手术室、临床科室的无菌使用要求。

（二十八）医用封口机（2项）：

- 设备需求：

用于对灭菌前的可复用器械包 / 物品包，使用专用灭菌包装材料（如纸塑袋、纸袋、无纺布复合卷膜等）进行标准化热压密封，形成密闭、防污染、可灭菌穿透且便于无菌开启的无菌屏障包装，保障灭菌后物品在有效期内保持无菌状态，具备温度 / 压力 / 速度联动补偿，低温或压力不足时自动停机或报警。

（二十九）双门干燥柜（2项）：

- 设备需求：

用于清洗消毒后可复用医用器械 / 器具 / 包装物品的终末干燥、恒温保温与洁净暂存的专用设备，能去除残留水分、防止微生物滋生与器械锈蚀，为后续灭菌或无菌发放提供符合感控标准的洁净干燥环境。

（三十）低温真空干燥柜（1项）：

- 设备需求：

针对不耐高温但需深度干燥的精密 / 管腔 / 软质医用器械 / 器具设计的专用设备，能在低温 + 真空环境下快速去除残留水分，实现无高温损伤、无氧化、无潮湿锈蚀的终末干燥，同时满足感控单向流与洁净暂存需求。

（三十一）软式内镜清洗机（1项）：

- 设备需求：

针对可复用软式内镜（如胃镜、肠镜、支气管镜等） 设计的专用设备，能按行业标准完成全自动、标准化的清洗 — 漂洗 — 消毒 / 灭菌 — 终末漂洗 — 干燥全流程处理，彻底去除内镜管道及表面的有机物（血液、黏液、组织）并杀灭微生物，避免交叉感染，同时保护内镜精密结构，并且能全自动执行“测漏→预洗→酶洗→漂洗→消毒→终末漂洗→干燥”全流程。

（三十二）减压沸腾清洗机（1项）：

- 设备需求：

针对管腔 / 盲孔 / 多关节 / 齿缝等复杂结构器械设计的专用清洗设备，能通过负压降低水的沸点，实现低温沸腾 + 脉冲 / 循环清洗，彻底剥离有机物并去除残留，同时保护不耐高温精密器械，具备超温、超压、缺水、门体异常报警，减压状态下门体锁定。

（三十三）超声波清洗机（2项）：

- 设备需求：

针对精密、复杂、带管腔 / 齿缝 / 盲孔的可复用器械设计的核心前处理 / 主清洗设备，能通过超声波空化效应实现高效去污，去除血液、组织、脂肪等有机物（尤其干涸污垢）。

- 1.清洗容积≥90L一台。

- 2.清洗容积≥30L一台。

3.具备超温、缺水、超声故障、门体异常报警，开盖自动暂停超声。

（三十四）腔镜清洗工作站（2项）：

- 设备需求：

针对硬式腔镜（腹腔镜、宫腔镜、关节镜等）及配套精密器械设计的一体化专用处理单元，能按行业标准完成清洗 — 漂洗 — 消毒 — 终末漂洗 — 干燥 — 检测 / 保养的全流程标准化作业，具备测漏异常、消毒剂浓度不足、水温异常、缺水、门体异常等多重报警，偏差超标自动停机。

（三十五）吊塔（4项）：

- 设备需求：

安装在洁净工作区（如器械清洗区、检查包装灭菌区、无菌物品存放区等）天花板上的模块化医用辅助设备，能集中整合并灵活供给气体、电源、网络、给排水、照明及辅助功能。

（三十六）低温等离子灭菌器（1项）：

- 设备需求：

针对不耐高温高压、不耐湿的精密医用器械，提供低温、无残留、快速安全的灭菌设备，能利用过氧化氢等离子体的强氧化作用杀灭包括芽孢在内的所有微生物，形成无菌屏障，适配腔镜、电子器械等复杂精密物品的灭菌需求，且符合消毒供应中心行业标准。

（三十七）蒸汽发生器（5项）：

- 设备需求：

为脉动预真空蒸汽灭菌器、多腔长龙清洗消毒器等核心设备提供符合医用标准的洁净饱和蒸汽的专用热源设备，能通过热能将纯水 / 软化水转化为洁净蒸汽，满足灭菌、清洗消毒过程中湿热消毒与灭菌的工艺需求。

（三十八）绝缘检测仪（1项）：

- 设备需求：

针对可复用医用电气器械 / 设备开展电气安全检测的专用工具，能测量器械带电部件与外壳 / 可触及金属部件间的绝缘电阻，判断绝缘层是否完好，排查漏电风险，确保经清洗消毒 / 灭菌后的电气器械在临床使用中不会对患者和医护人员造成电击伤害，符合双重绝缘或加强绝缘设计，配备漏电保护，防止操作人员触电，适配医疗高安全环境。

（三十九）多功能台（2项）：

- 设备需求：

是消毒供应中心各功能区（预处理、清洗后检查、包装、器械保养、发放等）的核心作业平台，能为可复用器械的分类、检查、装配、包装、清点、保养与临时存放提供符合感控标准的洁净、稳固、多功能操作空间，适配不同器械的处理流程，提升作业效率与质量管控水平，表面经抗菌处理，符合国标标准。

（四十）快速自动生物阅读器（1项）：

- 设备需求：

用于全自动、快速检测生物指示剂（BI）培养结果的专用设备，能判定灭菌工艺（如脉动预真空蒸汽、低温等离子、环氧乙烷等）是否达到合格的灭菌效果，为无菌物品放行提供合规的生物学依据，符合相关标准要求，具备超温、超湿、传感器故障等多重报警，异常自动停机。

（四十一）医用中央纯水系统（1项）：

设备需求：

- 1.需完全满足供应室、检验科、血透室等全院纯水需求。

- 2.有故障备用系统。

- 3.血透室纯水供应符合《血液透析及相关治疗用水》标准，各科室供水水质要求符合标准，且各科室供水系统不互相牵制。

- （四十二）物流传输系统（1项）：

设备需求：

- 1.传送方式：轨道和气动。

2.需覆盖门诊楼、医技楼、住院楼等。