便携式睡眠呼吸监测仪技术参数
技术参数
1.用于睡眠呼吸暂停低通气综合征（SAHS）诊断。

2.利用心肺耦合技术（CPC）进行睡眠方面评估，可进行睡眠分期，包括睡眠潜伏期，睡眠效率，睡眠质量等。睡眠分期需包含快速眼动期和非快速眼动期。

3.具备心电信号采集通道，可进行心率变异性分析。

4.多种佩戴方式：贴片方式或背夹方式。

5.具备低电量提示，血氧、鼻气流、心电脱落提示。

6.可通过胸阻抗的变化判断胸部呼吸运动情况。

7. 附带上位机软件，具有用户管理，数据自动/手动分析功能，多夜重要数据趋势图功能，报告预览编辑功能。

8.数据分析具有睡眠参数，呼吸参数，鼾声参数，血氧分析结果，心率及心率变异性结果，睡眠体位分析和趋势图等分析统计结果。

9.设备存储空间 ≥1TB 。

10.续航时间：电量充满时间不超过 3 小时，充满电后连续运行≥ 24 小时。

11.设备检查出两种报告：睡眠呼吸监测报告和心率变异性分析报告。

12.监测仪主机重量不超过100g。

