需求：

## 一、采购总则

## 1.采购目的

为规范医院安全管理，强化人员、物品进出安全筛查，防范违禁品（刀具、易燃易爆物品、管制器具等）带入，保障医院公共安全、财产安全及医患人员人身安全，拟采购一批符合国家相关标准、性能稳定、操作便捷的安检机、安检门、安检棒，满足日常安检工作常态化、高效化需求，适配医院的安检场景。

## 2.采购范围

## 项目名称：门诊外科综合楼急诊科安检设备采购

## 采购预算：39800元（人民币）

X射线安检机1台，通过式安检门1套，手持金属探测安检棒10只。具体规格、技术参数及服务要求详见附件1门诊外科综合楼急诊科安检设备参数，所有设备需符合国家现行相关行业标准及安全规范，确保合规性与实用性。

## 3.采购原则

- 合规性：所有设备必须符合《微剂量X射线安全检查设备》（GB 15208）、《通过式金属探测门通用技术规范》（GB 15210-2018）等国家强制标准，具备相关检测报告及合格证明，辐射剂量符合安全标准，无安全隐患。

- 实用性：设备性能需适配实际安检场景，操作简单、维护便捷，检测精度高、误报率低，能够高效完成人员、物品的快速筛查，满足日常高频次安检需求。

- 性价比：在保证设备质量、性能及售后服务的前提下，择优选择报价合理、性价比高的供应商，控制采购成本。

- 售后服务：供应商需提供完善的安装、调试、培训、质保及维修服务，确保设备长期稳定运行，快速响应故障处理需求。

# 二、采购物品详细需求

## 1. X射线安检机

1.1核心技术参数

▲通道内宽600～700mm（内宽）×500～550（高）mm

- 传送带速度：0.2-0.4m/s可调，红外感应物体后传送带自动运行；

- 传送带负载：＞120Kg（均匀负载）；

- 穿透力：＞40mm钢板；

- 线分辨力：＞38AWG；

- 空间分辨力：水平/垂直Φ1.0mm；

- 探测源：X射线源；

- 单次检查剂量：2个X射线产生装置，一个通道，单次检查剂量应≤4.8µGyh

★周围剂量当量率：封闭式设备，周围剂量当量率≤0.2μSv/h；工作人员位置的周围剂量当量率应≤0.03μSv/h

★识别结果显示功能：设备在人工智能危险品分析平台界面同时显示疑似危险品识别结果、历史疑似危险品图片及危险品历史统计结果

★疑似危险品统计功能：可在疑似危险品登记管理平台显示疑似危险品数量、类型、检查设备类型、处理方式等数据并以图表方式显示统计信息

- 保护功能：过压、过流、过温保护

- 显示器在白日高光环境应可以清楚识别图像，屏幕≥19寸，分辨率≥1280*720 ,刷新率＞60Hz；

★噪声：≤57dB

- 硬件设备质保1年。

## 2.通过式安检门

### 2.1 规格型号

### ▲内宽1500mm，高度2200mm

### 2.2 核心技术参数

### 探测区域：根据人体基本结构将探测门划分为6个相互重叠测区域，灵敏度可以探测到硬币大小的金属含量物体，灵敏度之间自行调节、测温距离1米内准确率99%以上，可根据探测要求把各区位调节器调到适当的灵敏度，同时可对整体灵敏度进行另外调节。附带安监棒。

### 报警方式：声光报警，通过柱左右外置LED报警灯可准确显示人体相应高度藏匿的违禁物品。

- 区域灵敏度：最高灵敏度可以探测到硬币大小的金属含量物体，可对整体灵敏度进行另外调节。含远距离红外测温。

- 产品工艺：采用铝合成材料及特种生产工艺制造，多环境使用场景，外形豪华美观。

- 抗干扰能力强：防止误报警和漏报，提高抗干扰能力。

- 智能化的客流量和报警计数功能，能够自动统计人员通过数和报警次数。

★ 产品工艺：铝合金材料或特种生产工艺制造，可用于室内及室外，6区位外形豪华美观。

▲ 符合标准：GB15210-2018《通过式金属探测门通用技术规范》国家标准。

## 3.手持金属探测安检棒（安检棒）

### 3.1 核心技术参数

探测精度：可精准探测金属物品，能检测出Φ0.1mm及以上金属丝，可区分违禁金属物品，探测距离可调节。

报警方式：具备声光报警、震动报警两种模式，可自由切换，报警。

灵敏度可调，适应不同安检场景需求，避免误报、漏报。

续航能力：采用充电式设计，充满电后可连续工作≥8小时，支持快充，配备充电适配器，便于户外或无电源场景使用；具备低电量提示功能，避免工作中断。

外观与操作：机身长度适中（约30-40cm），重量≤200g，手持舒适，便于长时间操作；操作简单，一键开机、一键切换模式，具备电源指示灯、工作指示灯，清晰显示设备状态。

防护性能：机身防水防尘，抗摔耐用，可适应日常频繁使用，不易损坏；工作温度-10℃～50℃，适应不同环境。

# 三、质量要求

质保期：1年。

所有安检设备必须为全新、未使用过的合格产品，无破损、无瑕疵，符合国家相关行业标准及生产厂家质量规范，具备产品合格证、第三方检测报告（具有CMA标识）、辐射安全许可证（针对安检机）等相关资质文件。

设备核心部件（如安检机的X射线管、探测器，安检门的传感器，安检棒的探测模块）需为原厂配件，质量稳定，使用寿命不低于5年（核心部件质保不低于3年）。

安检机辐射剂量必须符合国家安全标准，无辐射泄漏隐患；安检门、安检棒无辐射，对人体无伤害，可安全使用。

设备需具备良好的稳定性和抗干扰能力，在正常使用环境下，无频繁故障，检测精度稳定，误报率、漏报率符合本需求规定。

# 四、供应商要求

- 资质要求：供应商需具备独立法人资格，持有营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一证件），具备安检设备生产或销售资质；若为生产厂家，需具备ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，拥有自有生产基地及研发能力；若为经销商，需提供生产厂家授权委托书，确保产品来源正规。

- 行业经验：供应商需具备安检设备行业经验，市场口碑良好。

- 供货能力：供应商需具备充足的货源，能够按照采购需求规定的数量、时间完成供货，交付期不超过30天（特殊定制产品可协商延长，但需提前说明）；具备全国范围内的物流配送能力，确保设备安全送达指定地点。

- 售后服务能力：供应商需具备专业的技术服务团队，能够提供上门安装、调试服务；免费提供现场操作培训，确保安检人员熟练掌握设备操作、日常维护及简单故障处理方法；提供完善的质保服务，整机免费质保1年（含全部部件），核心部件质保不低于3年，质保期内24小时响应、48小时内现场处理故障，不接受远程电话教导非专业人员维修；质保期外，提供终身维修服务，维修费用合理，配件供应及时。

# 五、交付与验收

## 5.1 交付时间

合同签订后30个自然日内，供应商需完成所有设备的供货、上门安装、调试工作，并确保设备正常运行，达到本需求规定的技术参数及性能要求。

## 5.2 交付地点

指定地点：广西壮族自治区江滨医院门诊综合楼急诊科大门。

## 5.3 验收标准

外观验收：设备外观无破损、无划痕、无变形，配件齐全（如安检机的接物架、铅帘，安检棒的充电适配器等），标识清晰，符合产品说明书要求。

性能验收：按照本需求规定的技术参数，对设备进行全面检测，安检机成像清晰、探测精度达标，安检门报警准确、灵敏度可调，安检棒探测精准、续航正常，所有功能符合要求。

资质验收：供应商需提供产品合格证、第三方检测报告、辐射安全许可证（针对安检机）、生产厂家授权委托书（针对经销商）等相关资质文件，确保文件真实、有效、齐全。

培训验收：供应商需完成对安检人员的操作培训，确保安检人员能够熟练操作设备、进行日常维护及简单故障处理，培训完成后进行现场考核，考核合格视为培训达标。

验收过程中，若发现设备不符合本需求规定，供应商需在3个工作日内进行更换、维修，直至验收合格；若多次更换、维修仍无法达标，采购方有权解除合同，供应商需承担相应违约责任。

# 六、报价与付款

## 6.1 报价要求

供应商报价需包含设备单价、总价、采购、运输、装卸、安装、调试、税费、质保、售后等所有费用，报价为固定总价，不得擅自增加额外费用，采购方不再另行支付任何费用；报价需注明设备品牌、型号、核心部件品牌，以及交付周期、质保期限等关键信息。

## 6.2 付款方式

# 无预付款，产品及安装质量达到合格标准并经甲方验收合格，且收到全额发票后4个月内支付95%结算款， 质保期满后经核验无质量问题支付剩余5%结算款（无息）。

# 七、其他要求

供应商需提供设备使用说明书、维护手册、培训资料等相关技术资料，便于采购方日常管理及维护。

质保期内，供应商需定期对设备进行巡检（每6个月至少1次），及时发现并处理潜在故障，确保设备稳定运行。

设备出现故障时，供应商需在接到报修通知后24小时内响应，48小时内现场处理，不得拖延影响安检工作正常开展。

本采购需求为基础要求，供应商可根据自身产品优势，提供更优的技术方案及服务，但不得低于本需求规定的标准。

双方需签订正式采购合同，明确双方权利义务、违约责任、争议解决方式等相关内容，合同条款需符合国家相关法律法规。