附件：项目详情

樟树仓库修缮方案

‌背景‌
因樟树仓库屋面漏雨、墙体开裂、路面坑洼问题严重，存在较大的安全隐患并已经严重影响租户经营稳定性，拟进行一次较为全面的修缮。

‌工程范围‌

‌屋面修缮‌

  - 面积：3号库678㎡、6号库703㎡、7号库2146㎡、9号库695㎡，共计4222㎡。

  - 要求：整体更换为树脂瓦（质保5年），树脂瓦厚度不低于2.5MM，损坏木质梁同步更换。

  - 增设水沟

- 要求：库区内开挖1条沟渠分3段均连接至雨水池，确保整个仓库内部排水顺畅，内径深度不低于0.6M，宽度不低于0.4M。上方铺设铸铁盖板。

‌路面铺设沥青‌

  - 要求：新铺设沥青路面，宽度不低于6米，总厚度≥250mm，面积以实际施工面积为准。

  - 地面硬化铺设混凝土

- 要求：仓库内地面新铺设混凝土，厚度≥200mm，平时雨天无积水，要求整个库区内无死角，不裸露泥土地面，面积以实际施工面积为准。

  - 新建雨水池

  - 要求：新建1个雨水池，用于汛期水泵排涝。雨水池面积不小于10米*5米，深2.3米。雨水池上方整体浇筑水泥面，预留检修口，加盖。水池内安装有根据水位自动抽水的排水泵，当场内积水时排水泵开始工作，把场内积水通过管道排至场外的市政雨水管网。

  - 附属库屋面防水处理

  - 要求：质保5年以上不发生漏水现象。

  - 墙体修整及装饰：对原裸露的红（青）砖墙体进行找平，抹1.5M厚的干粉砂浆，对墙体裂缝进行修补，仓库内的外墙体喷涂3次以上乳胶漆，做到整齐美观。

  - 库区绿化：围绕6、7、8及9号库，周边种植适量绿植灌木，美化库区环境。