红细胞寿命测定呼气试验仪技术参数及评分办法
技术参数
1.适用范围：适用于患者呼气末一氧化碳浓度的检测，以及患者红细胞寿命的测定。

2.测量一组样本的时间小于100秒。

3.配置独立的CO检测器、H2检测器和CO2检测模块，同时测量CO、 CO2和H2浓度，以确保各指标检测的准确性。

4.CO测量范围：0～250 ppm

5.CO2校正功能，消除呼气样品成份因呼气个体差异而不能保证完全是肺泡气而引起的误差。

6.每组样本呼出气和环境气成对测量，结果显示为指环境校正后的呼气末一氧化碳浓度，确保结果准确性。

7.每组样本检测都会显示环境本底气中的CO、CO2浓度检测结果。（提供检测结果截图）

8.检测全程质量监控：每一例样本检测过程包括调零、环境气、样本气，三段连续动态曲线，整个检测过程实时呈现，实现检测过程的全程质量监控。（提供三段曲线截图）

9.仪器配置CO催化管，产生零点空气，每组样本都进行实时零点检测，确保检测结果的准确性。

10.环境气压、温度自动校正功能，消除环境对检测结果的影响。

11.预热时间：无需预热。

12.采集气袋有过滤装置，减少患者废气对实验室污染。（需现场提供样品）

13.VOCs过滤：保护仪器中的检测器免受酒精等有机蒸汽的污染。

14.质控并校准：支持一氧化碳、二氧化碳、氢气测量定期质控，并有校准功能。

15.便携式设计：≥10英寸IPS触摸屏，分辨率≥1200*1920；高像素摄像头支持扫码。

16.设备支持单机和联机（计算机管理软件支持）两种工作方式，适用不同工作场景。

17.可以配有全院红细胞寿命测定监测系统。（提供软件截图，需要三张以上不同模块截图）

