| 项号 | 货物名称 | 技术参数及性能（配置）要求 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | 1.网络层吞吐量≥20Gbps，应用层吞吐量≥10Gbps，并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥9万； 2.产品采用“高性能多核并行架构”，配置不少于8个千兆电口，不少于4个万兆光口SFP+（含2个万兆多模光模块、2条光纤线），内存不小于8G，硬盘容量不少于128G SSD，配置不少于1个电源； 3.产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式； 4.产品支持虚拟防火墙功能，支持虚拟防火墙的创建和删除，具备独立的接口、会话管理、应用控制策略、NAT等资源； 5.产品支持链路连通性检查功能，支持基于3种以上协议对链路连通性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测、PING和BFD等方式； 6.产品支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过120万种，可识别主机的异常外联行为； 7.产品内置超过16000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则； 8.产品支持扩展4500种WEB应用攻击特征，支持对跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等攻击类型进行防护； 9.产品支持扩展云威胁情报网关技术，实现对威胁流量就近进行实时检测&拦截，实现失陷外联实时阻断，保护资产安全； 10.产品支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理； 11.产品支持开放API端口与我院现有终端安全软件联动管理，在防火墙产品完成终端安全策略设置和内网终端安全软件的统一管理，支持检测到某主机有僵木蠕毒的C2通信时，手动或自动化将恶意域名信息下发到终端安全软件做C2通信的封锁遏制，支持管理员下发一键隔离指令，对终端恶意文件进行隔离；（提供产品界面截图并加盖投标人公章） 12.产品支持开放API端口与我院态势感知平台、安服平台联动，将本地防火墙产品产生的安全日志等数据上报至态势感知平台，并在态势感知平台进行威胁展示；（提供产品界面截图并加盖投标人公章） | 96000 | 1 | 96000 |

| 项目 | 谈判文件商务条款要求 |
| --- | --- |
| 合同签订时间 | 成交通知书发出之日起15日内 |
| 交付时间 | 白签订合同之日起60日(日历日)内，通过验收并交付使用 |
| 交货地点 | 广西壮族自治区江滨医院，采购人指定地点 |
| 质保期 | 自安装、验收合格并交付使用之日起提供产品质保和软件、规则库升级应不少于3年[技术参数及性能(配置)要求中有要求的按其规定],终身维修。 |
|  | 在保修期设备运行中发生问题，在接到故障通知后30分钟内响应，8小时内到达现场进行维修，按国家及行业标准对故障进行及时处理。 |
| 售后服务要求 | (1)按国家有关产品“三包”规定执行“三包” |
|  | (2)免费送货上门安装、调试，免费提供完善的设备使用、操作培训 |
|  | (3)免费技术咨询、方案推荐 |
|  | (4)定期回访以及对设备维修 |
|  | (5)提供终身维护。 |
| 竞标报价 | 竞标报价含货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试的各种费用、施工配合费和售后服务、税金，产品抽样检测费及其他所有成本费用的总和及采购文件所要求的相关服务以及合同所示全部责任、义务和一般风险等全过程产生的所有成本和费用以及一切税费，对采购的全部货物进行完整唯一报价。 |
| 付款方式 | 交货验收合格后4个月内采购人支付95%货款，剩余5%货款在质保期满后，经双方检查确认无质量问题后，3个月内付清5%余款(不计利息) |
| 竞标产品 | 必须为全新原装产品，中标供应商所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准 |
| 验收 | 验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准 |
| 测试及检验 | 检验和测试在产品使用地进行；如杲任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，采购人可以拒绝接受该产品，中标供应商需承担被采购人终止合同的一切风险和费用 |
| 备品备件及耗材等要求 | 设备安装时所需的备品备件及耗材由中标供应商免费提供 |