招标采购需求
说明：
1.本采购需求中标注“▲”号的条款为实质性条款或指标、要求，必须满足或优于，否则投标无效。
2.本需求一览表中的内容如与第三章“合同主要条款格式”相关条款不一致的，以本表为准。

	一、项目要求及技术需求                   

	服务项目
	数量
	▲服务需求及要求

	原神经康复楼改造项目地质勘察
	1项
	项目名称：原神经康复楼改造项目地质勘察
服务地点：广西壮族自治区江滨医院院内
服务内容：地质勘察。
服务要求
（一）地质勘察内容

本次岩土工程详细勘察的目的是：提出详细的岩土工程资料和设计、施工所需的岩土参数，对建（构）筑物地基作出岩土工程评价，并对地基类型、基础形式、地基处理和不良地质作用的防治提出建议，故本次勘察的任务为：

1.搜集附有坐标和地形的建筑总平面图，场区的地面整平标高，建筑物的性质、规模、荷载、结构特点，基础形式、埋置深度，允许变形等资料。

2.查明不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度，提出整治方案的建议，并评价场地稳定性和适宜性。

3.查明建筑范围内岩土层的类型、深度、分布、工程特性，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力。

4.查明埋藏的河道、沟浜、防空洞等对工程不利的埋藏物。

5.查明地下水类型、埋藏条件，提供地下水位及其变化幅度，判定水和土对建筑材料的腐蚀性。

6.提出勘察场地的抗震设防烈度，划分场地类别，划分对抗震有利、不利或危险的地段，提供抗震设计的有关参数；查明有无可液化土层，评价其液化可能性。

7.对地基基础方案进行分析和论证，提出经济合理的基础方案。

8.对设计与施工中的岩土工程问题进行分析评价，为设计提供岩土工程技术建议和相关岩土参数。

9.分析地质条件可能造成的工程风险，提出防治措施的建议。

10.钻探深度要求：满足设计及规范要求；

11.提供地质勘察报告。
（二）勘察依据标准

1.地方标准
（1）《广西壮族自治区岩土工程勘察规范》（DBJ/T 45-066-2018）；
（2）《广西建筑地基基础设计规范》（DBJ 45/003-2015）；
（3）《膨胀土地区建筑技术规程》（DB45/T 396-2022）；
（4）《建筑基坑支护技术规范》（DBJ/T 45-065-2018）。
2.行业标准
（1）《建筑桩基技术规范》（JGJ 94-2008）；
（2）《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2012）；
（3）《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012）；
（4）《既有建筑地基基础加固技术规范》（JGJ 123-2012）；

（5）《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T 87-2012）。
3.国家标准
（1）《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001 2009版）；
（2）《工程勘察通用规范》（GB 55017-2021）；
（3）《建筑抗震设计标准》（GB/T 50011-2010 2024版）；
（4）《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB 55002-2021）；

（5）《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）；
（6）《建筑与市政地基基础通用规范》（GB 55003-2021）；
（7）《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330-2013）；
（8）《岩土工程勘察安全标准》（GB/T 50585-2019）；
（9）《土工试验方法标准》（GB/T 50123-2019）；
（10））《建筑工程抗震设防分类标准》（GB 50223-2008）；
（11）《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015）；
（12）《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2020年版）。
（三）服务成果要求

1.提交正式岩土工程勘察报告（一式肆份），含勘探点平面布置、工程地质剖面图、钻孔柱状图、土层物理力学性质参数表、土工试验成果表等。
2.真实反映地质情况，符合有关国家质量标准、技术规范及规程并满足设计、施工要求，并通过有关行政主管部门备案。

	▲二、商务条款

	勘察服务期
	要求期限：30日历天

自双方签订合同日期起，30日历天内完成现场勘察钻探及岩土工程勘察报告编制等工作，并交付成果文件。

	资质条件
	企业资质要求：投标人必须在中华人民共和国注册，具有独立法人资格；须具有建设行政主管部门颁发的以下资质之一：①工程勘察专业类岩土工程（勘察）乙级（含）以上资质；②工程勘察综合类资质。
项目负责人资格：须具备高级工程师职称，有效的注册土木工程师（岩土）执业资格，且已录入“桂建云”系统并处于有效状态。

	业绩要求
	/

	报价要求
	1、招标控制价或有效报价范围：人民币：叁万柒仟柒佰肆拾玖元肆分（￥37,749.04元）。

2、此项目为总价包干。

3.报价必须含必要的保险费用和各项税金，供应商应结合自身因素进行报价，但不得超出有效报价范围，否则报价无效，作否决投标处理。

	费用支付方式
	乙方提供岩土工程勘察报告给甲方，同时开具有效的正式发票后两个月内甲方一次性付完工程勘察费用。



PAGE  


