
南丰县农村生活污水收集及处理工程PPP项目菜溪乡石渠村、九联村画树污水管网前期工程

（第三方测量所列）遗留问题消缺工程
询比文件

采购项目编号：JXST-GF-KGHB-KGWS-GC-2026-2

采购人：南丰县康赣污水环境科技有限公司

2026年6月8日
第一章  询比公告
本次采购项目为 南丰县农村生活污水收集及处理工程PPP项目菜溪乡石渠村、九联村画树污水管网前期工程（第三方测量所列）遗留问题消缺工程，采购人为南丰县康赣污水环境科技有限公司，就所需的工程进行询比采购，

一、项目概况

采购项目编号：JXST-GF-KGHB-KGWS-GC-2026-2
项目名称：南丰县农村生活污水收集及处理工程PPP项目菜溪乡石渠村、九联村画树污水管网前期工程第三方测量所列遗留问题消缺工程。 
采购预算金额（最高限价）：6.7754万元。      
二、供应商资格条件

具有独立承担民事责任的能力；
具有履行合同所必需的专业技术能力；
具备有效的营业执照；
具备提供和完成本次采购服务资质能力；
具有完善的售后服务体系；

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。如在报名阶段发现本条所指关联供应商，仅允许其中一家参与；如在递交响应文件截止时间后发现本条所指关联供应商，则取消所有关联供应商资格；

本项目不接受联合体报价。

三、供应商出现以下情形将被视为串通投标
不同投标人提交投标/响应文件时MAC或IP地址一致的；

不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

不同投标人的投标文件相互混装；

不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

四、获取询比文件
凡符合资格条件且有意参加本次询比的供应商必须是已在江西省国有企业采购交易服务平台上注册账号、上传信息且完成登记的单位。请于2026年 6 月 11日 13 时30分前（自发出之日不少于3日）在江西省国有企业采购交易服务平台网站(网址https://www.jxgqcg.com/)下载询比文件，未在江西省国有企业采购交易服务平台下载文件的供应商的投标将做无效处理。不清楚或有疑问的，请致电江西省国有企业采购交易服务平台客服电话：400-8566-100。
五、递交响应文件截止时间及开标时间：北京时间2026年 6月11日13时30分。
六、递交响应文件方式：邮寄、直接送达，以上递交方式任选一项均可。未在截止时间前递交则按无效投标处理。

七、联系方式

收件地址：江西省抚州市南丰县琴城镇富溪工业园内南丰县康赣污水环境科技有限公司二楼综合部（收）

联系人：唐女士
联系电话：17779498699
第二章  询比标准
1.询比采购评审小组根据南丰县康赣污水环境科技有限公司【2024】年5号总经办会议。经会议研究决定，成立采购评审小组，成员由财务部、运营部、综合部及工程部每次抽调不少于3人或以上的单数组成。

2.比较方式与程序：

本项目采用低价中标法：本次询比只接受供应商一次报出不得更改的价格，询比小组依次对询比响应供应商的报价文件进行资格评审，评审通过后，最终确定报价最低的供应商为本项目成交供应商。

3.投标及评标：

（1）投标文件构成（见响应文件格式）；
（2）投标人可参考本询价文件中响应文件格式提供的格式填写投标文件，也可以自行设计；
（3）本次询价项目参加报价的有效投标人或有效报价少于3家时，采购人将重新组织询价；

（4）本次投标采用综合报价；

（5）若排序第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照采购文件及合同要求，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，可以按照评标报告中提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新采购。

注：（1）投标人如发现询价文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规内容时，请在投标截止日前向采购人书面反映，未对询价文件提出异议或要求澄清的，将视为完全理解并默认同意询价文件里的所有条款，并同意放弃对询价文件有不明或误解而询问、质疑、投诉的权利；

（2）询价文件的补充和修改：采购人可以用书面补充通知的方式对询价文件进行补充和修改。该补充通知作为询价文件的组成部分。考虑到补充文件通知的影响，采购人可以决定推迟报价截止时间，并通知所有投标报价人。

（3）凡参加的投标人均视作认同本次询价的各项约定事宜(包括供应商资格、技术要求、相关日期、定标方式等)投标人不得对各类约定事宜提出质疑。
4.响应文件有下列情形之一的作无效响应处理：

（1）超过应答截止时间递交的；

（2）响应文件需加盖公章而未加盖的；

（3）响应文件无法定代表人或者负责人签字,也没有委托代理人签字的；

（4）委托他人办理而未提供委托书和委托代理人身份证复印件的；

（5）商务报价一经涂改，未在涂改处加盖公章或者未经法定代表人或委托代理人签字或盖章的；

（6）内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清；

（7）响应文件未实质性响应询比文件要求的；

（8）询比小组认定有重大偏差的；

（9）其他违反法律、法规的情形。

第三章  合同主要条款
    一、工程范围及工程内容

1.工程范围：南丰县农村生活污水收集及处理工程PPP项目莱溪乡石渠村、九联村画树组污水管网前期工程（第三方勘测报告所列）遗留问题的消缺消内容。

2.工程内容：本工程为南丰县菜溪乡石渠村、九联村画树污水管网前期工程的遗留问题有关消缺内容，经住建局委托的第三方长江空间信息技术工程责任有限公司测量成果所列遗留问题，包括但不限于：堵塞HDPE双壁波纹管开挖重做、堵塞塑料检查井开挖后做钢筋砼检查井、道路开挖及恢复，防坠网安装，破损砼面原样重做，检查井盖转换或坐浆固定等，已施工管网的其它缺陷修复等。

二、合同金额及付款方式

1.合同总金额：    元，包含但不限于人工、材料成本、运输、安装、税费等一切与本项目相关的全包费用。

2.付款方式：

第一笔：乙方完成的工程量经现场验收合格后且经双方代表签字确认，甲方向乙方支付已完合格工程量的80%验收款。

第二笔：验收合格一个月后支付已完成工程量的15%。

第三笔：剩余5%的工程款作为质保金，质保期为一年，到期后且无质量问题，支付剩余质保金。每次付款乙方必须提供等额的增值税专用发票。

三、工程质量要求

1、乙方必须严格按照本合同、设计文件和相应规程规范的要求组织施工，服从甲方的质量管理，接受监理和业主质量检查与监督，施工质量必须达到合同、设计文件及相应规程规范规定的质量要求。

2、工程竣工质量应达到合格，外观优良；因为乙方的原因工程质量达不到合同约定条件的部分，可要求乙方返工，直到达到合同约定的条件，并由乙方承担返工费用，返工后达不到约定条件，乙方继续返工直到达到约定或合格标准，若乙方承诺的质量等级达不到约定条件，乙方承担违约责任，并按结算总价（未达到合同要求）的20%支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应足额弥补损失。

四、合同工期

本施工承包项目工期15天。由于甲方、监理或业主原因导致工程延期，经双方协商工期可以顺延。

五、甲方的权利与义务

1、甲方负责向乙方提供施工相关的技术资料及向乙方进行安全技术交底。

2、甲方对工程进度质量进行监督，对工程和整体工作进行检查、验收。

3、甲方对各项工程的施工工序进行监督，发现违反操作规程等违规现象有权勒令乙方停工和返工，其返工费用开支均由乙方负担。对于情节恶劣，不听劝阻，甲方有权终止合同并要求乙方承担违约责任。

4、在施工中或质保期限内岀现施工质量问题，若乙方不及时按要求对施工质量问题进行处理，甲方有权另行组织施工人员对质量问题进行处理，因此而发生的所有费用均由乙方承担，并且甲方有权直接从乙方劳工程价款中扣除并支付上述费用。
采购需求

采购内容： 南丰县农村生活污水收集及处理工程PPP项目菜溪乡石渠村、九联村画树污水管网前期工程（第三方测量所列）遗留问题消缺工程。
	序号
	缺陷主要内容
	单位
	工程量

	
	一、莱溪乡九联村画树组管网修复清单
	
	

	1
	01WSJ0068∽01WSJ0070段管道全段於堵，开挖重做：
1.砼道路切割开挖；重安HDPE/DN200管，石粉垫层及回填到管顶；余土外运，检查井清理；安全围挡；
2.道路砼原样恢复；其它工作
	m
	30.75

	2
	防坠网安装：
1.按设计要求安装；
2.部分井座无挂孔需打膨胀挂钩，安全围护，其它工作
	座
	78

	
	二、莱溪乡石渠村管网修复清单
	
	

	1
	02WSJ11∽02WSJ34段管道全段於堵，开挖重做：
1.砼道路切割开挖；重安HDPE/DN200管，石粉垫层及回填到管顶；余土外运，检查井清理；安全围挡；
2.道路砼原样恢复；其它工作
	m
	20.97

	2
	过河段01WSJ0600∽02WSJ387段穿河道安装管网（原主管因退林还耕损毁），改道调整重做：
1.穿就近河道埋聚乙烯PE管DN200；安全防护；
2.现场埋菜地段开挖原样回填、穿河床段13米用砼包封.
	m
	44.5

	3
	红条石挡土墙恢复施工：
1.因管网施工开挖，原红条石挡墙局部拆除；
2.红条石挡墙原样砌筑恢复：Ｍ10水泥砂浆砌筑
	m2
	9

	4
	1#终端门前进场村民场地：10cm厚砼场地恢复施工
	m2
	51.83

	5
	因02WSJ398∽02WSJ390段路面破损、砼塌陷，需修复施工：
1.原20cm厚砼路面清除，装车外运（运距1km）；
2.恢复砼路面：20cm厚C30混凝土面层+10cm厚碎石基层;产品保护，砼养护、切逢、其它
	m2
	148.65

	6
	01WSJ387塑料检查井因倾斜破损缺盖，清理重做：
1.Φ1000钢筋砼检查井（深度按施工图）；2.详见图集02S515-97页（现场钢筋采用HPB300及HRB400）；3.井盖、爬梯、防坠网、流槽详见图集02S515
	座
	1

	7
	新增W255检查井：
1.500*500方形钢筋砼检查井（深度1.5米内）；2.参考(02S515-P97)内部进行缩放（钢筋采用HPB300及HRB400）；3.井盖、爬梯、防坠网、流槽详见图集02S515
	座
	1

	8
	检查井井盖提升加高，场地修复：1.部位：01WSJ0467、01WSJ0396；2.井盖提升；路面恢复；清理垃圾；其它内容
	座
	2

	9
	遗失井盖，重新安装：1.部位：01WSJ0600
2.增加同型号井盖安装；清理垃圾；其它内容
	座
	1

	10
	松脱井盖砼座浆固定：1.部位：01WSJ0599、01WSJ0630、01WSJ0622、01WSJ0629、01WSJ0548、01WSJ0526、01WSJ0423、01WSJ0450、01WSJ0601、01WSJ0468、01WSJ0469
2.井盖复位后、四周砼座浆；清理垃圾
	座
	11

	11
	防坠网安装：按设计要求安装；部分井座无挂孔需打膨胀挂钩，安全围护，其它工作
	座
	116

	12
	HFC437化粪池翻转破损、进出水口连接断裂，重新安装：三格式化粪池安装，其接户管及出水管安装（UPVC管DN110*3.2，胶连接）；石粉垫层及回填至池顶、砼硬化同周边
	座
	1


工程质量要求：

1、乙方必须严格按照本合同、设计文件和相应规程规范的要求组织施工，服从甲方的质量管理，接受监理和业主质量检查与监督，施工质量必须达到合同、设计文件及相应规程规范规定的质量要求。

2、工程竣工质量应达到合格，外观优良；因为乙方的原因工程质量达不到合同约定条件的部分，可要求乙方返工，直到达到合同约定的条件，并由乙方承担返工费用，返工后达不到约定条件，乙方继续返工直到达到约定或合格标准，若乙方承诺的质量等级达不到约定条件，乙方承担违约责任，并按结算总价（未达到合同要求）的20%支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应足额弥补损失。

三、商务要求
（一）合同工期

本施工承包项目工期15天。由于甲方、监理或业主原因导致工程延期，经双方协商工期可以顺延。

（二）付款方式

第一笔：乙方完成的工程量经现场验收合格后且经双方代表签字确认，甲方向乙方支付已完合格工程量的80%验收款。

第二笔：验收合格一个月后支付已完成工程量的15%。

第三笔：剩余5%的工程款作为质保金，质保期为一年，到期后且无质量问题，支付剩余质保金。每次付款乙方必须提供等额的增值税专用发票。

注：商务要求需在条款偏离表中响应，否则作无效标处理。

第五章  响应文件格式

响  应  文  件

采购编号：JXST-GF-KGHB-KGWS-GC-2026-2
项目名称：南丰县农村生活污水收集及处理工程PPP项目菜溪乡石渠村、九联村画树污水管网前期工程（第三方测量所列）遗留问题消缺工程
供应商：                    （签章）
  年    月   日

1. 询比函
致：南丰县康赣污水环境科技有限公司
根据贵方南丰县农村生活污水收集及处理工程PPP项目菜溪乡石渠村、九联村画树污水管网前期工程（第三方测量所列）遗留问题消缺工程项目的询比公告，我方决定参加贵方组织的该采购活动。

在此，我方承诺如下：

1．我方已详细审查全部询比文件内容，完全理解和接受询比文件的一切规定和要求。

2．一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按合同和贵方采购订单要求完成交付。

3．本询比有效期为自开标日起90个日历日。在此期间，本询比文件将始终对我方具有约束力。

4.同意采购人保留取消该采购项目或采取其它方式进行采购的权利。如我方报价明显偏离实际，采购人可以不予采纳。

5．我方愿意提供贵方可能另外要求的与询比有关的一切数据或资料，并保证已提供和将要提供的文件是真实的、准确的、完整的。

6. 我方若成交，合同执行满足询比文件要求。

7. 供货期（服务期）、付款方式按询比文件规定要求执行。
与本询比有关的正式通讯信息:

地址:                                 邮政编码:             

电话：                      传真:                            

法定代表人或委托代理人签名:___________________        

供应商（公章）:                                                        

询比日期:                                                        

2.承诺函
致：南丰县康赣污水环境科技有限公司
我方          （响应供应商全称）参与南丰县农村生活污水收集及处理工程PPP项目菜溪乡石渠村、九联村画树污水管网前期工程（第三方测量所列）遗留问题消缺工程，采购项目编号：JXST-GF-KGHB-KGWS-GW-2026-2的采购活动，并郑重承诺：

响应文件中所有材料、证明、陈述均是真实、准确的。

我方承诺不会出现询比公告/邀请中将被视为串标的7种情形，否则根据贵企业供应商相关管理规定三年内不得参与贵企业投标。
我方承诺未被列入国家、行业以及贵企业供应商黑名单或负面清单。

我方承诺不存在以下列明的以及相关法律法规规定的应主动回避的情形：

1）采购人员及相关人员采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

2）采购人员及相关人员采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3）采购人员及相关人员采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
    4）采购人员及相关人员与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系；

5）采购单位领导班子成员与供应商的法定代表人、高管或股东有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。
如果发现上述文件材料、证明、陈述与事实不符，我方将承担由此而产生的一切后果及费用。

特此声明!

供应商（盖章）：

日期：    年    月    日

3. 报 价 表
项目名称：南丰县农村生活污水收集及处理工程PPP项目菜溪乡石渠村、九联村画树污水管网前期工程（第三方测量所列）遗留问题消缺工程
不含税价响应报价：      元（大写：        ）。

含税响应综合报价：      元（大写：         ），含税   %。

  投标人名称： (盖章)

  年   月   日     

注：报价应采购范围内全部内容的价格体现，应以人民币报价。此价格为综合清单包干价，不因任何原因造成的单价浮动而变化，上述报价包含但不限于：人工、材料成本、运输、安装、税费等一切与本项目相关的全包费用。

投标人应充分考虑本项目合同履约期间的所有价格风险，除非在合同中另有约定，否则供应商所报的单价在合同履行过程中不予调整。

3. 1  报 价 明 细 表
	序号
	缺陷主要内容
	单位
	工程量
	单价
	金额

	
	一、莱溪乡九联村画树组管网修复清单
	
	
	
	

	1
	01WSJ0068∽01WSJ0070段管道全段於堵，开挖重做：
1.砼道路切割开挖；重安HDPE/DN200管，石粉垫层及回填到管顶；余土外运，检查井清理；安全围挡；
2.道路砼原样恢复；其它工作
	m
	30.75
	
	

	2
	防坠网安装：
1.按设计要求安装；
2.部分井座无挂孔需打膨胀挂钩，安全围护，其它工作
	座
	78
	
	

	
	二、莱溪乡石渠村管网修复清单
	
	
	
	

	1
	02WSJ11∽02WSJ34段管道全段於堵，开挖重做：
1.砼道路切割开挖；重安HDPE/DN200管，石粉垫层及回填到管顶；余土外运，检查井清理；安全围挡；
2.道路砼原样恢复；其它工作
	m
	20.97
	
	

	2
	过河段01WSJ0600∽02WSJ387段穿河道安装管网（原主管因退林还耕损毁），改道调整重做：
1.穿就近河道埋聚乙烯PE管DN200；安全防护；
2.现场埋菜地段开挖原样回填、穿河床段13米用砼包封.
	m
	44.5
	
	

	3
	红条石挡土墙恢复施工：
1.因管网施工开挖，原红条石挡墙局部拆除；
2.红条石挡墙原样砌筑恢复：Ｍ10水泥砂浆砌筑
	m2
	9
	
	

	4
	1#终端门前进场村民场地：10cm厚砼场地恢复施工
	m2
	51.83
	
	

	5
	因02WSJ398∽02WSJ390段路面破损、砼塌陷，需修复施工：
1.原20cm厚砼路面清除，装车外运（运距1km）；
2.恢复砼路面：20cm厚C30混凝土面层+10cm厚碎石基层;产品保护，砼养护、切逢、其它
	m2
	148.65
	
	

	6
	01WSJ387塑料检查井因倾斜破损缺盖，清理重做：
1.Φ1000钢筋砼检查井（深度按施工图）；2.详见图集02S515-97页（现场钢筋采用HPB300及HRB400）；3.井盖、爬梯、防坠网、流槽详见图集02S515
	座
	1
	
	

	7
	新增W255检查井：
1.500*500方形钢筋砼检查井（深度1.5米内）；2.参考(02S515-P97)内部进行缩放（钢筋采用HPB300及HRB400）；3.井盖、爬梯、防坠网、流槽详见图集02S515
	座
	1
	
	

	8
	检查井井盖提升加高，场地修复：1.部位：01WSJ0467、01WSJ0396；2.井盖提升；路面恢复；清理垃圾；其它内容
	座
	2
	
	

	9
	遗失井盖，重新安装：1.部位：01WSJ0600
2.增加同型号井盖安装；清理垃圾；其它内容
	座
	1
	
	

	10
	松脱井盖砼座浆固定：1.部位：01WSJ0599、01WSJ0630、01WSJ0622、01WSJ0629、01WSJ0548、01WSJ0526、01WSJ0423、01WSJ0450、01WSJ0601、01WSJ0468、01WSJ0469
2.井盖复位后、四周砼座浆；清理垃圾
	座
	11
	
	

	11
	防坠网安装：按设计要求安装；部分井座无挂孔需打膨胀挂钩，安全围护，其它工作
	座
	116
	
	

	12
	HFC437化粪池翻转破损、进出水口连接断裂，重新安装：三格式化粪池安装，其接户管及出水管安装（UPVC管DN110*3.2，胶连接）；石粉垫层及回填至池顶、砼硬化同周边
	座
	1
	
	

	
	合计：
	
	
	
	


投标人名称： (盖章)

  年   月   日

4.法定代表人身份证明（格式）

供应商名称：_________________________________

单位性质：___________________________________

地址：_______________________________________

成立时间：_______年____月____日

经营期限：___________________________________

姓名：_______性别：___年龄：___职务：________

系__________________________________（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

日      期：         年      月     日

	法定代表人身份证扫描件

（正面）
	法定代表人身份证扫描件

（反面）


5.法定代表人授权书（格式）
（注：如法定代表人参与项目询比，则提供法定代表人身份证可，无需提供该授权）

致：南丰县康赣污水环境科技有限公司
本授权委托书声明：我         （姓名），系            （单位名称）的法定代表人，兹授权             同志，为我公司的合法代理人，全权代表本公司参与（项目名称、采购项目编号）的采购活动、合同签订，其可以本公司名义处理一切与之相关的事务。

供应商（盖章）：     

法定代表人（签名或签章）：

有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         

身份证号码：                     联系电话：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

3、投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

	法定代表人身份证扫描件

（正、反面）
	委托人身份证扫描件

（正、反面）


6.询比文件条款偏离表

	序号
	实质性响应条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	…
	……
	
	


1.对于上述要求，（投标人） 详细阅读并全面理解了招标文件，并在上表中将有关偏差部分列明（可按附件采购清单列明），除此之外，投标人再无任何差异。如供应商响应/供应商完全响应，可直接盖章；不响应，请在列出“实质性响应条款要求”，并在是否相应打“×”，“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，按询比文件投标人必须详细填写并说明所提供服务的响应程度或偏离情况，如与询比文件需求不一致，则需在表中说明。

2.栏数不够请自行增加。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

供应商名称（签章）：                        

日期：          年      月     日
7.资格证明文件（与资格要求对应即可，可更改）
7-1具有独立承担民事责任的能力证明材料

 提供有效营业执照复印件及相关资质证明文件加盖单位公章

7-2供应商关于具有履行合同所必须的专业技术能力书面承诺函
致：南丰县康赣污水环境科技有限公司
我公司承诺参与本次南丰县农村生活污水收集及处理工程PPP项目菜溪乡石渠村、九联村画树污水管网前期工程（第三方测量所列）遗留问题消缺工程，采购项目编号：JXST-GF-KGHB-KGWS-GW-2026-2采购活动中，保证具有履行合同所必需的专业技术能力，能够完全按照询比文件要求提供相应货物、服务。

特此承诺。

      供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

供应商名称（签章）：                          

日期：   年   月   日 

7-3与我公司单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，未参加本次的采购活动的声明函（格式）
致：南丰县康赣污水环境科技有限公司
与我公司单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，未参加本次南丰县农村生活污水收集及处理工程PPP项目菜溪乡石渠村、九联村画树污水管网前期工程（第三方测量所列）遗留问题消缺工程，采购项目编号：JXST-GF-KGHB-KGWS-GW-2026-2的采购活动，特此声明！

如我公司提供虚假信息，将承担虚假响应及违约的全部责任，并按国家相关法律、法规规定接受处罚。

     供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

供应商名称（签章）：                          

日期：   年   月   日 

7-4供应商的资格声明
致：南丰县康赣污水环境科技有限公司
我方          （响应供应商全称）参与南丰县农村生活污水收集及处理工程PPP项目菜溪乡石渠村、九联村画树污水管网前期工程（第三方测量所列）遗留问题消缺工程，采购项目编号：JXST-GF-KGHB-KGWS-GW-2026-2采购活动，并郑重声明：

响应文件中所有材料、证明、陈述均是真实、准确的。

我方承诺不会出现询比邀请中将被视为串标的7种情形。
如果发现上述文件材料、证明、陈述与事实不符，我方将承担由此而产生的一切后果。

特此声明!

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

供应商名称（签章）：                          

日期：   年   月   日


