江西工业贸易职业技术学院

图书馆公共机房搬迁服务

- 为配合学校校史馆（粮心育人实践馆）建设，图书馆四楼公共机房408、409需分别搬迁至图书馆509、306。搬迁清单及技术服务要求具体如下：

一、搬迁设备及服务清单

| 仪器设备名 称 | 规格型号 | 服务内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学用计算机 | 联想启天M455-A304 | 包含搬运、拆装服务（含显示器） 1、拆卸前必须对每台计算机进行编号登记，记录设备配置信息。 2、拆卸主机、显示器、键盘、鼠标等组件，并用防静电袋、气泡膜、防震泡沫、缠绕膜分类包装确保设备完好。 3、搬运专人贴身护持，显示器使用专用显示器背包。 4、安装一线一位、一端口一位精准复位。 | 112 | 套 |
| 电脑桌 | 双人桌 | 包含搬运拆装服务（含2只凳子） - 1.拆卸固定桌角螺丝及抱箍110个，同时拆除桌子内部电源插排，清除相应线槽线管等。 - 2.双人桌子重量为40KG，尺寸：1600MM*700MM采用人工搬运上楼无电梯。 3.将电脑桌进行整齐摆放，对每张电脑桌进行抱箍安装固定，电源插排螺丝固定。 | 55 | 张 |
| 讲台 | 教师讲台 | 包含搬运拆装服务（含1只凳子） | 2 | 张 |
| 教学一体机 | 98、86寸 | 包含搬运拆装及支架 - 1.拆卸前必须断电，拆除固定支架和连接线。 - 2.采用专业吊装设备进行搬运，避免屏幕损坏。 - 3.安装时必须重新固定支架，连接电源线、信号线等。 4.安装完成后必须进行功能测试，确保显示、触摸、音响等功能正常。 | 2 | 台 |
| 机柜 | 42U | 包含搬运拆装服务 | 2 | 台 |
| 货架 |  | 包含搬运拆装服务 - 1.货架为多节多格图书货架，需进行分批拆卸，高度约2米，并按原样进行复位。 - 2.搬迁至图书馆内，具体位置待确定。 | 34 | 节 |
| 音响 | 扩声系统 | 包含音频设备搬运拆装及调试服务。 | 4 | 套 |
| 综合布线 | 强弱电 | - 1.包括强电布线和弱电布线，强电采用BV2.5mm²、BV4.0mm²铜线，空气开关，弱电包括六类网线、数据线等。 - 2.布线必须采用线槽保护，确保美观安全。 - 3.网线必须制作水晶头，进行网络测试，确保网络通畅。 - 4.布线点位：不少于112个点位，含所有辅材和人工实施费。 5.一机一位重新组网并做好对应标识。 | 112 | 点 |
| 软件调试 |  | 教学用计算机使用的应用软件安装调试等系统服务 - 1.对所有计算机进行系统调试，确保操作系统正常运行。 - 2.安装必要的应用软件，进行软件测试。 - 3.配置网络参数，确保网络连接正常。 - 4.调试内容：1项，涵盖所有计算机的软件调试及服务器对接。 | 1 | 项 |

- 二、核心技术要求

- （一）搬运服务要求

1.设备保护：所有设备搬运前必须进行包装保护，使用气泡膜、纸箱、缠绕膜等包装材料。

2.搬运工具：配备专业搬运工具，确保设备安全搬运。

3.人员要求：搬运人员必须经过专业培训，熟悉各类设备的搬运规范，避免设备损坏。

4.路线规划：提前规划搬运路线，清理搬运通道，确保搬运过程顺畅安全。

5.安全保障：搬运过程中必须采取安全防护措施，设置警示标识，避免人员伤害和设备损坏。

（二）拆装服务要求

1.台式计算机拆装：

（1）拆卸前必须对每台计算机进行编号登记，记录设备配置信息。

（2）拆卸主机、显示器、键盘、鼠标等组件，分类包装。

（3）安装时按照编号对应安装，确保设备正常运行。

（4）拆装数量：112台。

2.教学一体机拆装：

(1)拆卸前必须断电，拆除固定支架和连接线。

(2)采用专业吊装设备进行搬运，避免屏幕损坏。

(3)安装时必须重新固定支架，连接电源线、信号线等。

(4)安装完成后必须进行功能测试，确保显示、触摸、音响等功能正常。

(5)拆装数量：2台（86寸、98寸各1台）。

3.音箱系统拆装：

(1)拆卸音箱、功放、连接线等组件，分类包装。

(2)安装时重新连接音响系统，进行音质调试。

(3)安装完成后必须进行声音测试，确保音质清晰、音量正常。

(4)拆装数量：4套，含布线安装调试。

（三）、布线安装调试要求

1.台式计算机布线：

(1)包括强电布线和弱电布线，强电采用BV2.5mm²、BV4.0mm²铜线，弱电包括六类网线、数据线等。

(2)布线必须采用线槽保护，确保美观安全。

(3)网线必须制作水晶头，进行网络测试，确保网络通畅。

(4)布线点位：112个点位，含所有辅材和人工实施费。

2. 软件调试：

(1)对所有计算机进行系统调试，确保操作系统正常运行。

(2)安装必要的应用软件，进行软件测试。

(3)配置网络参数，确保网络连接正常。

(4)调试内容：1项，涵盖所有计算机的软件调试及服务器对接。具体对接事宜由投标人并承担其收取的对接费用。

（四）、其他服务要求

1.本项目为交钥匙工程，供应商负责所有合同货物运输、转运、材料、辅材、安装、施工、调试、验收、培训、税金、售后服务等完成本项目所需的一切费用。

2.设备在运输、拆卸、搬运、安装等搬迁全过程中若发生损毁、故障、部件丢失等问题，全部责任由供应商承担。供应商须在甲方指定时限内完成免费维修服务；若设备损毁严重无法修复，须更换同品牌、同型号、同规格的全新合格设备，相关人工、物流、物料等所有成本均由供应商承担，不得向甲方收取任何额外费用。

3.合同签订后30个日历日内完成全部货物的搬迁、安装、调试、试运行、培训和验收工作。