江西工业贸易职业技术学院

图书馆公共机房搬迁服务

- 为配合学校校史馆（粮心育人实践馆）建设，图书馆四楼公共机房408、409需分别搬迁至图书馆509、306。搬迁清单及技术服务要求具体如下：

一、搬迁设备及服务清单

| 仪器设备名 称 | 规格型号 | 服务内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学用计算机 | 联想启天M455-A304 | 包含搬运、拆装服务（含显示器） 1、拆卸前必须对每台计算机进行编号登记，记录设备配置信息。 2、拆卸主机、显示器、键盘、鼠标等组件，并用防静电袋、气泡膜、防震泡沫、缠绕膜分类包装确保设备完好。 3、搬运专人贴身护持，显示器使用专用显示器背包。 4、安装一线一位、一端口一位精准复位。 | 112 | 套 |
| 电脑桌 | 双人桌 | 包含搬运拆装服务（含2只凳子） - 1.拆卸固定桌角螺丝及抱箍110个，同时拆除桌子内部电源插排，清除相应线槽线管等。 - 2.双人桌子重量为40KG，尺寸：1600MM*700MM采用人工搬运上楼无电梯。 3.将电脑桌进行整齐摆放，对每张电脑桌进行抱箍安装固定，电源插排螺丝固定。 | 55 | 张 |
| 讲台 | 教师讲台 | 包含搬运拆装服务（含1只凳子） | 2 | 张 |
| 教学一体机 | 98、86寸 | 包含搬运拆装及支架 - 1.拆卸前必须断电，拆除固定支架和连接线。 - 2.采用专业吊装设备进行搬运，避免屏幕损坏。 - 3.安装时必须重新固定支架，连接电源线、信号线等。 4.安装完成后必须进行功能测试，确保显示、触摸、音响等功能正常。 | 2 | 台 |
| 机柜 | 42U | 包含搬运拆装服务 | 2 | 台 |
| 货架 |  | 包含搬运拆装服务 - 1.货架为多节多格图书货架，需进行分批拆卸，高度约2米，并按原样进行复位。 - 2.搬迁至图书馆内，具体位置待确定。 | 34 | 节 |
| 音响 | 扩声系统 | 包含音频设备搬运拆装及调试服务。 | 4 | 套 |
| 综合布线 | 强弱电 | - 1.包括强电布线和弱电布线，强电采用BV2.5mm²、BV4.0mm²铜线，空气开关，弱电包括六类网线、数据线等。 - 2.布线必须采用线槽保护，确保美观安全。 - 3.网线必须制作水晶头，进行网络测试，确保网络通畅。 - 4.布线点位：不少于112个点位，含所有辅材和人工实施费。 5.一机一位重新组网并做好对应标识。 | 112 | 点 |
| 软件调试 |  | 教学用计算机使用的应用软件安装调试等系统服务 - 1.对所有计算机进行系统调试，确保操作系统正常运行。 - 2.安装必要的应用软件，进行软件测试。 - 3.配置网络参数，确保网络连接正常。 - 4.调试内容：1项，涵盖所有计算机的软件调试及服务器对接。 | 1 | 项 |

- 二、核心技术要求

- （一）搬运服务要求

1.设备保护：所有设备搬运前必须进行包装保护，使用气泡膜、纸箱、缠绕膜等包装材料。

2.搬运工具：配备专业搬运工具，确保设备安全搬运。

3.人员要求：搬运人员必须经过专业培训，熟悉各类设备的搬运规范，避免设备损坏。

4.路线规划：提前规划搬运路线，清理搬运通道，确保搬运过程顺畅安全。

5.安全保障：搬运过程中必须采取安全防护措施，设置警示标识，避免人员伤害和设备损坏。

（二）拆装服务要求

1.台式计算机拆装：

（1）拆卸前必须对每台计算机进行编号登记，记录设备配置信息。

（2）拆卸主机、显示器、键盘、鼠标等组件，分类包装。

（3）安装时按照编号对应安装，确保设备正常运行。

（4）拆装数量：112台。

2.5P空调拆装：

(1)拆卸前必须回收制冷剂，避免环境污染。

(2)拆卸室内机、室外机、连接管道等组件，分类包装。

(3)安装时必须进行管道清洗、保压测试、制冷剂加注等工作。

(4)安装完成后必须进行试运行，确保空调正常制冷制热。

(5)拆装数量：4台，含铜管更换和冷媒剂补充。

3.教学一体机拆装：

(1)拆卸前必须断电，拆除固定支架和连接线。

(2)采用专业吊装设备进行搬运，避免屏幕损坏。

(3)安装时必须重新固定支架，连接电源线、信号线等。

(4)安装完成后必须进行功能测试，确保显示、触摸、音响等功能正常。

(5)拆装数量：2台（86寸、98寸各1台）。

4.音箱系统拆装：

(1)拆卸音箱、功放、连接线等组件，分类包装。

(2)安装时重新连接音响系统，进行音质调试。

(3)安装完成后必须进行声音测试，确保音质清晰、音量正常。

(4)拆装数量：4套，含布线安装调试。

（三）、布线安装调试要求

1.台式计算机布线：

(1)包括强电布线和弱电布线，强电采用BV2.5mm²、BV4.0mm²铜线，弱电包括六类网线、数据线等。

(2)布线必须采用线槽保护，确保美观安全。

(3)网线必须制作水晶头，进行网络测试，确保网络通畅。

(4)布线点位：112个点位，含所有辅材和人工实施费。

2. 软件调试：

(1)对所有计算机进行系统调试，确保操作系统正常运行。

(2)安装必要的应用软件，进行软件测试。

(3)配置网络参数，确保网络连接正常。

(4)调试内容：1项，涵盖所有计算机的软件调试及服务器对接。具体对接事宜由投标人并承担其收取的对接费用。

（四）、其他服务要求

1.本项目为交钥匙工程，供应商负责所有合同货物运输、转运、材料、辅材、安装、施工、调试、验收、培训、税金、售后服务等完成本项目所需的一切费用。

2.设备在运输、拆卸、搬运、安装等搬迁全过程中若发生损毁、故障、部件丢失等问题，全部责任由供应商承担。供应商须在甲方指定时限内完成免费维修服务；若设备损毁严重无法修复，须更换同品牌、同型号、同规格的全新合格设备，相关人工、物流、物料等所有成本均由供应商承担，不得向甲方收取任何额外费用。

3.合同签订后30个日历日内完成全部货物的搬迁、安装、调试、试运行、培训和验收工作。