模块化多参数监护仪技术参数

监护仪结构：

1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数>=4个，主机需采用无风扇结构设计。

2.≥12寸彩色电容触摸屏，高分辨率不得低于1280 x800像素，8通道显示，显示屏亮度自动调节

3.配置>=4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘等USB设备。

监测参数：

4.基本功能模块需支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压且双通道体温与双通道有创压可同时监测。

*5.基本功能模块为独立转运模块，且转运模块技术要求为：屏幕尺寸≥5.5英寸、双通道有创，血氧，心电，体温参数接口等有效满足院内及院外转运使用，同时后期还可升级PICCO专业的血流动力学辅助应用，能够图形化显示监测参数，体现参数之间的关系，提供目标治疗决策建议，提供心功能图指示，提供蛛网图参数跟踪。

*6.支持与科室现有的中央监护仪系统连接，实现护理集中统一管理。

7.支持3/5导心电监测,支持升级12导心电测量，并在监护仪上完成12导静息分析

8.支持房颤心律失常分析功能，支持不少于20种实时心律失常分析（含房颤）,提供ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段，监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。提供单个，或多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。

9.提供导联类型自动识别功能，具备智能导联脱落监测功能，导联脱落的情况下仍能保持监护。

10.具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值及QT和QTc模板显示。

11.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式

12.血氧监测提供灌注指数（PI）的监测，配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7

13.提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测。

14.可根据需要选配多通道有创压（最多8通道）、脑电双频指数（BIS/BIS*4）、麻醉气体(AG)、无创连续心排量(ICG)、呼气末二氧化碳（主流/旁流/微流）、有创连续血液动力学监测（CCO/ScvO2），肌松模块（NMT）、脑电模块(EEG)，组织氧饱和度（rSO2）、FloTrac模块并要求提供注册证等证明文件，方便科室升级需要。

*15.具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警

*16.支持与主流呼吸机品牌的呼吸机相连，实现呼吸机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。

系统功能：

17.大字体界面支持6个参数区的设置和显示；具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易；所有参数报警限自动设置。

18.能够设置护理组，一个护理组能够设置6-12个病人。这些病人之间能够互相进行它床观察。

19.标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能.

20.	40个及以上参数的120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾。

21.1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

22.具备大于等于48小时全息波形的存储与回顾功能

23.120小时（分辨率5分钟）ST模板回顾。

24.提供24小时心律失常统计，具有24小时心电综合分析概览（24h ECG综合分析报告），能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常、起搏的统计结果，并能够查看细节。

25.工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。

26.提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化

27.可升级脓毒症筛查工具，以及满足2012 SSC指南和Sepsis3.0的治疗建议检查清单，并提供治疗建议。

28.可升级早期预警评分功能，并提供用户自定义评分协议的能力

29.具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面

30.质保期大于等于三年