## 一、标的清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价最高限价 （人民币/元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物探电磁数据智能采集-处理系统 | 1 | 套 | 193200.00 | / |

二、技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物探电磁数据智能采集-处理系统 | 1、具备宽范围、大深度电磁数据独立采集、转换、处理能力； 2、数据转换精度：中高频采用24位ADC，低频采用32位ADC； 3、ADC通道：大于等于12通道采集，每个分量分成高中低三个频段同时采集； 4、内置多频段模拟滤波和调理电路，针对各频段信号特点，分频段进行单独优化； 5、整机功耗：不大于10w； 6、采集方式：连续采集时间序列数据； 7、数据计算：设备内置算法，实时计算视电阻率，所有时间序列数据均参与计算； 8、主机与手机终端WIFI无线连接，可实时查看仪器状态、设置仪器参数、显示数据成果和电阻率剖面； 9、连接方式：WIFI无线连接；仪器控制：安卓APP；电池：内置；测量接地电阻：内置； 10、定位及时钟同步：北斗定位系统，卫星同步时钟； 11、数据智能处理平台：数据可视化、数据预处理、剔除飞点、编辑曲线、二维反演； 12、适用于深部金属矿、异常地质体的探测和数据处理，探测深度可达3000米。 |

注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。